Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1.	V laboratoři je dovoleno provádět pouze práce přikázané. Po celou dobu pobytu v laboratoři je nutné mít na očích bezpečnostní brýle, vhodný laboratorní oděv a vhodnou obuv (nevhodné jsou např. žabky, boty na podpatku, silonky aj.) a dlouhé vlasy mít sepnuté. Kontaktní čočky se v laboratoři nesmí používat, neboť gel absorbuje páry rozpouštědel a stopy dráždivých látek.

2.	Podmínkou pro bezpečný chod laboratoří je udržování pořádku na stolech, v digestořích a na podlaze. Je třeba ze stolů sklízet vše, s čím se nepracuje, nesmí tam být hořlavá rozpouštědla, je třeba neprodleně utírat rozlitou vodu, tím spíše pak rozlitá rozpouštědla ze stolů i z podlahy.

3.	Před zapálením plynového kahanu vždy zkontrolujte přívodnou hadici a dbejte jejího pevného nasazení na výstup plynového potrubí. Při zapalování kahanu používejte zápalky, nikoli zapalovač a dávejte pozor, abyste otevřeli ventil skutečně na tom přívodu plynu, na který je kahan připojen.

4.	Věnujte náležitou péči sestavování aparatur. Dbejte, aby aparatury byly těsné, aby páry nebo kapaliny z nich neunikaly kolem netěsných zátek nebo špatně sestavených či netěsnících zábrusů. K zabránění utajenému varu používáme míchání magnetickým míchadlem nebo varný kamínek. Aparaturu v chodu nenechávejte bez dozoru.

5.	Práce, při nichž unikají plyny nebo páry, zejména pak práce s látkami dráždivými a toxickými, provádějte v digestoři. V případě pochybností, zda danou operaci je třeba provádět v digestoři, se vždy poraďte s laboratorním dozorem.

6.	Buďte opatrní při práci s organickými rozpouštědly, která jsou vesměs hořlavá (diethylether, aceton, alkoholy, toluen, octová kyselina). Při přelévání hořlavých rozpouštědel je třeba dbát dostatečné vzdálenosti od možného iniciačního zdroje vznícení par, kterým může být nejen kahan, ale i zapnuté topné hnízdo. Hořlaviny zásadně nenaléváme do kádinek nebo do misek, ale jímáme je do baněk nebo lahviček, které zazátkujeme. Hořlaviny se nikdy nesmějí zahřívat přímým plamenem, ale na lázni, topném hnízdě či pomocí horkovzdušné pistole. Dojde-li k úniku hořlavých par do ovzduší laboratoře, okamžitě je třeba zhasnout kahany a vyvětrat, aby nedošlo k explozi.

7.	Dojde-li v laboratoři k zahoření, je třeba zhasnout všechny kahany, zahájit hašení a odstranit předměty z okolí, na které by se mohl oheň rozšířit. Hasíme podle rozsahu ohně sfouknutím plamene, zabráněním přístupu kyslíku (přikrytím nádoby Petriho miskou, udušením menšího ohně přiložením mokrého hadru) nebo sněhovým hasicím přístrojem. Použití hasicích přístrojů je povoleno pouze osobám starším 18 let.

8.	Vždy hasíme tak, aby škody způsobené hašením byly menší než škody potenciálně způsobené požárem. Hořící rozpouštědlo v kádince tedy rozhodně nehasíme hasicím přístrojem.

9.	Zvláštní opatrnosti zasluhuje manipulace s koncentrovanými kyselinami, zásadami a dalšími žíravinami (kyselina sírová, chlorovodíková, dusičná, koncentrované roztoky hydroxidů, brom). V případě potřísnění kůže je rozhodující rychlost zásahu – omytí velkým množstvím vody. Tím spíš to platí při vniknutí těchto látek do oka (viz zásady první pomoci).

10.	Veškeré nádoby obsahující chemikálie a jejich roztoky vždy zřetelně označte, aby nedošlo k záměnám.

11.	Při zahřívání na olejových lázních dbejte, aby se lázeň nepřehřála (max. 200 °C), a aby se do ní nedostala voda.

12.	Dbejte, aby nedošlo k natečení vody do elektrických přístrojů (především topná hnízda a magnetické míchačky) z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem. Pokud k natečení vody dojde, přístroj ihned odpojte od elektrické sítě a tuto skutečnost oznamte vyučujícímu. Ze stejného důvodu rovněž dávejte pozor, aby se přívodní kabely těchto přístrojů nedotýkaly jejich horkých částí – předejdete tím přepálení izolace kabelu a obnažení živých vodičů.

13.	Použité nádobí po vypláchnutí umyjte teplou vodou se saponátem či pískem, používejte ruční mechanické čištění pomocí kartáčů k tomu určených. O odstranění případných ulpělých zbytků nečistot ze stěn nádob se poraďte s vyučujícím nebo laborantem.

14.	V laboratoři se nesmí kouřit, jíst, pít, ani uchovávat potraviny. Používejte vhodné ochranné pomůcky (brýle, plášť, dle požadavků laboratorního dozoru případně i rukavice či ochranný štít).

15.	Likvidace odpadních chemikálií: Rozpouštědla nemísící se s vodou se vylévají do označených nádob s odpadními rozpouštědly (podle povahy odpadu – halogenované × nehalogenované). Vodné roztoky anorganických látek, a dále alkoholy, aceton a další organické látky s vodou mísitelné se mohou vylévat též do výlevky, nutno je ale důkladně spláchnout vodou. Zbytky kyselin a zásad se po naředění opatrně vylévají do výlevek u stolů nebo v digestoři a důkladně se splachují vodou.

16.	V laboratoři nesmí pracovat těhotné a kojící ženy.

Zásady první pomoci při nejběžnějších laboratorních nehodách

1.	Každou nehodu a úraz je nutno hlásit vyučujícímu. Můžete-li však sami poskytnout účinnou první pomoc, udělejte to bez odkladu, učiteli nahlaste hned potom.

2.	Nejčastějšími úrazy v laboratořích jsou drobné popáleniny. Postižené místo je třeba co nejrychleji ochladit proudem studené vody. Menší popáleniny ošetříme poté gelem na popáleniny (WaterJel BurnJel). Popáleniny většího rozsahu (hrozí-li protržení puchýřů) obvážeme sterilním obvazem a neprodleně vyhledáme lékařskou pomoc. Masti na popáleniny v těchto případech nepoužíváme.

3.	Většina chemických látek dráždí oči. Při vniknutí kapaliny nebo tuhé látky do oka ihned oko vyplachujeme po dobu 10–30 min proudem vody pomocí oční sprchy, rozevřeme oční víčka (třeba i násilím). V případě, že i přes zákaz má postižený(á) nasazeny kontaktní čočky, je nutno je vyndat. Zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření. To platí i v případech drobného zasažení oka.

4	Při zasažení kůže žíravinami nebo dráždivými látkami oplachujeme zasažené místo proudem vody po dobu 10–30 min. V případě, že je zasažen oděv, je nutno jej rychle svléct a omývat zasažená místa pod ním. Poleptanou kůži po omytí překryjte sterilním obvazem a zajistěte lékařské ošetření. To není nutné při malém zasažení, pokud kůže po omytí nejeví známky popálení ani podráždění. V případě zasažení větší plochy kůže postiženého po ošetření přikryjte, aby neprochladl (opatření proti šoku).